焦化废水中有机物的识别、污染特性及其在废水处理过程中的降解

张万辉，冯春华，韦朝海

（华南理工大学环境科学与能源学院  广州 510006）

焦化废水是一种典型的量大面广、成分复杂、有毒／难降解工业废水，是煤在高温干馏、煤气净化和副产品回收和精制过程中产生的，除含有高浓度的氨、氰化物、硫氰化物、氟化物等无机污染物外，还含有酚类、吡啶、喹啉、多环芳烃（PAHs）等有机污染物[1, 2]。我国是焦化工业的大国，由此工业产生的废水量巨大，约占全国工业废水排放量的2％ ，其中酚类和苯并芘在2006年随焦化废水的排放量分别达24000ｔ和1602ｔ。 目前各种处理工艺并不能完全矿化焦化废水中的有机物，处理后的废水中仍含有大量低浓度的污染物随外排水进入环境，这些污染物大多具有“致癌、致畸、致突变”效应和毒性，有可能对生态安全与人类健康带来风险。因此，认识废水中有机物的组成是制定工艺、控制污染的基础。由于焦化废水组成极端复杂，缺乏有效的样品预处理技术和仪器分析手段，且关于焦化废水有机物组成的定性与定量研究较少。随着复杂基质中有机物的富集、分离等预处理技术的发展和高性能分析测试仪器的普及，使得认识焦化废水的组分成为了可。

本文通过选取中国华南地区两个具有液液萃取辅以硅胶、氧化铝分离方法，结代表性的焦化厂的废水作为研究对象，采用合GC/MS分析技术，系统地研究了焦化废水中有机物的组成与分子构成，区分了有机物的分子结构特异性、存在含量、毒性和生态效应等特征，筛选出焦化废水中的特征性有机污染物和非特征性有机污染物，并考察特征性有机污染物在稳定运行的废水处理系统中的降解规律。

图1酚类物质在生物处理过程中的降解。

结果表明，焦化废水中含有各种分子结构的有机物，经GC/MS分析能够被检出的有机物有15类558种。这些有机物主要为酚类、有机腈类、PAHs、含氮杂环、含氧杂环等物质及少量的酯类、烷烃和含卤有机物等。

其中酚类、PAHs、喹啉类和有机腈类等有机污染物在焦化废水中具有浓度高、种类多的特点，并具有特殊的分子结构，这类有机物可归纳为焦化废水的特征性有机污染。焦化废水中有机物污染物经预处理、生物处理和混凝沉淀后，大部分得以去除，其中生物过程是主要的去除单元。例如，B厂原水中的123种有机物经生物处理后在出水相中不再检出，其中去除显著的是酚类、含氮杂环类和PAHs。图1为酚类物质在生物处理过程中的降解行为。

基金项目：国家自然科学基金（No.xxxx）

Email: cechwei@scut.edu.cn；电话：020-39380588

参考文献

【1】 Li Y.M., Gu G.W., Zhao T., et.al., Chemosphere, 2003, 52 : 1005.

【2】任源, 韦朝海, 吴超飞等, 环境科学学报,  2006, 11:1785.